Додаток

до Програми фінансової підтримки

комунального підприємства «Лубни – водоканал»

Лубенської міської ради на 2018 - 2020 роки

Обсяги фінансування

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Лубни – водоканал»

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Вартість матеріалу на об’єкт тис. грн. Без інших витрат | Напрямки використання коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Заміна аварійних водопровідно - каналізаційних мереж шляхом перекладки та санації Капітальний ремонт обв’язки аварійних сталевих трубопроводів Якісна очистка стічних вод Забезпечення електроенергією виробничих підрозділів Зниження втрат | 2018 2019-2020 2018 2019-2020 2018 - 2019 2018 - 2019 2018 2019 2018 - 2019 2018 2018 2018 2018 - 2020 2018 - 2020 | 2 237 046,00 9 875 761,52 1 124 925,30 612 546,66 989 800,00 151 745,84 21 070,00 151 004,00 128 254,00 140 016,00 1 235 000,00 2 500 620,00 1 245 042,00 | ВЗМ №1-від вул. Достоєвського,№63 до вул. Достоєвського,№1/24 прокласти два трубопроводи ПЕ100SDR11 Ø200 L=760 * 2 = 1520 м. п. ВЗМ №2- від ВЗМ №2 до вул. Вишневецького,№45 прокласти трубопровід ПЕ100SDR11 Ø400 L=1700 м. п. ВЗМ №3 – від вул. Індустріальна,№22 до вул..Олександрівська,№190 прокласти трубопровід ПЕ100SDR11 Ø160 L = 1200 м. п. Прос.Володимирський№127 до вул. Залізнична,№17під залізничним шляхопроводом прокласти трубопровід ПЕ100 SDR17 Ø160 L = 600 м. п. Вул.Садова№1 до вул. Ярська (санація) SDR11 Ø160 L = 570 м. п. Вул.Прикордонників,№19 до вул. Тракторна(санація) ПЕ SDR11 Ø160 L = 200 м.п. Вул.Півн. Кільцева№1 до 3 пров. Півн. Кільцева прокласти трубопровід ПЕ SDR17 Ø110 L = 211 м. п. та ПЕ SDR17 Ø90 L = 300 м. п. Вул.Горького,від №8/20 до №14(санація) ПЕ SDR17 Ø63 L = 120 м. п. Вул.Польова,№2 до вул. Кононівська,№3/5 прокласти трубопровід ПЕ SDR17 Ø110 L = 630 м. п. Перекладка сталевих трубопроводів в лотках теплотраси вул. Чкалова від ПНС 3 до вул. А.Безроди № SDR17 Ø160 L = 24 м. п. та SDR11 Ø110 L = 170 м. п. Згідно рішення виконавчого комітету Лубенської ради №205 від 18 серпня 2015 року виділити кошти на капітальний ремонт станції III підйому ПНС №3 Вул. Чкалова. Виділити кошти на капітальний ремонт КОС №1 (аеротенки, вторичні відстійники та мулова площадка №8) вул. Березова,№53. Виділити кошти, закупити та змонтувати підземні електрокабельні мережі ААБл3*120 10кВ Вул. Достоєвського ВЗМ №1 від РП №2 до ТП 59 L = 1210 м. п. Вул. Л.Толстого від ТП 1083 до ТП 1084 L = 2610 м. п. Вул. Короленка ВЗМ №1 від ТП 59 до КТП 91 L = 5000 м. п. Виділити кошти, закупити та встановити загально будинкові засоби обліку у кількості – 74 шт. В.о. начальника КП «Лубни-водоканал» І.І. Васильняк |