Пояснювальна записка

до рішення міської ради

«Про внесення змін до Програми модернізації, реконструкції та розвитку теплозабезпечення міста Лубни на 2018-2020 роки»

На балансі ОКВПТГ «Лубнителоенерго» у м. Лубни перебувають10 котелень, 3 центральні теплові пункти, 29,8 км теплових мереж в 2-трубному вимірі.

Котельні працюють за температурними графіками 115/70, 110/70, 95/70.

Встановлене навантаження по котельним міста становить 93,92 Гкал/год, а приєднане навантаження складає 42,97 Гкал/год, що становить 45,8 %.

В котельнях міста встановлено 42 котло агрегатирізних марок, потужністю від 0,53 Гкал/год до 8,3 Гкал/год.:

Облік теплової енергії здійснюється за допомогою теплових лічильників, що встановлені в котельних, ЦТП та у споживачів.

- 5. Проведення капітального ремонту безгосподарчих теплових мереж та мереж гарячого водопостачання

### Мета заходу:

- Забезпечення якісного та надійного теплопостачання споживачів;

- Зменшення витрат підприємства на проведення ремонтів теплових мереж;

- Зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.

### При проведенні інвентаризації теплових мереж в м. Лубни було виявлено 1,642 км в двохтрубному вимірі безхазяйних теплових мереж. Дані мережі перебувають в незадовільному стані. Для попередження виникнення аварійних ситуацій та для забезпечення мешканців міста якісними послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання, необхідно провести капітальні ремонти даних мереж, з подальшою передачею їх на баланс підприємства, для включення в тариф робіт з їхнього обслуговування.

### При виконанні даного заходу будуть відремонтовані 1,642 км теплових мереж в двохтрубному вимірі, що дасть економію за рахунок скорочення витоку 30,14т.у.п. за рік (177,07 тис. грн.). Вартість проведення капітального ремонту теплових мережі з заміною сталевих труб на сталеві становить близько 2 218,43 тис. грн.

Джерела фінансування: кошти місцевого бюджетів, кошти підприємства.

Директор ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»                                                  Д.В. Приймак

| № п/п | Назва заходу | Вартість впровадження, тис. грн | Джерела фінансування | Економічний ефект, тис.грн/рік |  | Економія ПЕР, т.у.п. | Термін окупності, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для підприємства | для мешканців |  |  |
| ### 1 | ### Переведення на автономне опалення житлових будинків м. Лубен | ### 2 475,00 | - кошти мешканців квартир - співфінансування з боку міського бюджету для малозабезпечених родин. | ### 502,3 | ### 150,00 | ### 85,5 |  |
| ### 2 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках міста. | ### 5 504,97/4 872,57 | - кошти державного бюджету - кошти міського бюджету - кошти підприємства - кошти мешканців житлових будинків. | ### - | ### зменшення споживання теплової енергії на 4 000 Гкал/рік |  |  |
| ### 3 | ### Відключеннявідцентралізованогогарячоговодопостачанняжитловихбудинків по вул. Гагаріна, 20, Гагаріна, 18, Гагаріна, 18а |  |  | ### 100,50 |  | ### 17,1 |  |
| ### 4.1 | ### Встановленнямодульноїкотельні з переведеннямжитловогобудинку по вул. Олександрівська, 10 та ЗОШ № 3 на децентралізованеопалення. | ### 2 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 357,78 ### відсутність необхідності ремонту-2 061,5 |  | ### 60,9 |  |
| ### 4.2 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинків по вул. Олександрівській, 147б, та по вул. Олександрівській, 149а в м. Лубни та встановлення модульної котельні на ЦТП Прикордонників, 60г | ### 10 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 1 264,87 ### відсутність необхідності ремонту-9 992,78 |  | ### 215,3 |  |
| ### 4.3 | ### Встановленнямодульноїкотельні для теплопостачанняжитловихбудинківщо опалюються від котельні по вул. П’ятикопа, 26а м. Лубни. | ### 3 000 | -кошти інвесторів - гранти - кошти державного бюджету - кошти місцевого бюджету - кошти підприємства. | ### 293,70 ### відсутність необхідності ремонту-1 940,2 |  | ### 50 |  |
| ### 5 | ### Проведення капітального ремонту безхазяйних теплових мереж та мереж гарячого водопостачання | ### 2 218,43 | - кошти міського бюджету - кошти підприємства | ### 177,07 |  | ### 30,14 |  |
|  | ### Всього: | ### 25 198,4 / 24 566,00 |  | ### 16 690,7 |  | ### 458,94 | ### 1,5* |

*-з урахуванням необхідності проведення ремонтів теплових мереж